广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿

采矿权出让收益评估报告摘要

天地源矿评报字[2018]第044号

评估机构：武汉天地源咨询评估有限公司。

评估委托人：新兴县国土资源局。

评估对象：广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿采矿权。

评估目的：为确定采矿权出让收益提供参考意见。

评估基准日：2018年3月31日。

评估日期：2018年3月16日至2018年7月3日。

评估方法：折现现金流量法。

主要评估参数：截至 2017年3月1日，拟变更采矿权范围内保有资源储量（122b）282.56万m3（原采矿许可证保留范围内147.87万m3，扩大范围内134.69万m3）；评估利用的可采储量为206.22万m3；采矿回采率为97%；废石土混入率为0.5%；生产规模为20.00万m3/年（实方），其中，碎石26.60万m3/年（松方），石粉9.67万m3/年（松方）;评估计算年限为10.36年；产品方案为建筑用花岗岩矿碎石和石粉，不含税销售价格分别为48元/m3、20元/m3；固定资产投资939.00万元；单位总成本费用61.24元/m3，经营成本57.57元/m3；折现率8%。

评估结论：经评估人员现场查勘和当地市场分析，按照采矿权出让收益评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经认真估算，确定广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿采矿权出让收益评估值为518.89万元，大写：人民币伍佰壹拾捌万捌仟玖佰元整。

评估有关事项声明：

按照《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》规定，评估结论使用有效期：评估结果公开的，自公开之日起有效期一年；评估结果不公开的，自评估基准日起有效期一年。如果使用本评估结果的时间超过本评估结果的有效期，本公司对使用本评估结果的后果不负任何责任。

本评估报告仅供委托人为本报告所列明的评估目的而作。评估报告的使用权归委托人所有，未经委托人同意，不得向他人提供或公开。除依据法律须公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。

重要提示：

以上摘要取自《广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿采矿权出让收益评估报告》，欲了解本评估项目的全面情况，请详细阅读该采矿权出让收益评估报告全文。

法定代表人（签名）：

项目负责人（签名）：

报告复核人（签名）：

武汉天地源咨询评估有限公司

二〇一八年七月三日

广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿

采矿权出让收益评估报告

天地源矿评报字[2018]第044号

武汉天地源咨询评估有限公司受新兴县国土资源局的委托，组成采矿权出让收益评估小组，根据国家矿业权出让收益评估的有关规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的采矿权出让收益评估方法，对广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿采矿权出让收益进行了评估。现将采矿权出让收益评估情况及评估结果报告如下：

1、矿业权评估机构

机构名称：武汉天地源咨询评估有限公司；

注册地址：武昌区中北路车家岭尚城国际28层2号房;

法定代表人：汪晓菲;

探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[2002]012;

营业执照统一社会信用代码：91420103737500093P。

2、评估委托人

评估委托人：新兴县国土资源局；

单位地址：新兴县新城镇广兴大道中31号。

3、采矿权人

采矿权人：新兴县泰野石矿有限公司；

地  址：新兴县水台镇布茅村委会云端村；

矿山名称：新兴县泰野石矿有限公司云端石场；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：建筑用花岗岩；

开采方式：露天开采；

法定代表人：张福华；

注册资本：人民币叁佰万元整；

成立日期：2006年1月4日；

营业期限：长期；

统一社会信用代码: 91445321783892729T；

经营范围：建筑用花岗岩开采、销售。

根据矿山提供的2014年2月11日缴纳采矿权价款“票据”，矿山缴纳了采矿权价款30万元。经电话咨询新兴县国土资源局了解到该采矿权价款对应的出让年限为2年，生产规模为10万立方米/年。

2015年11月7日，新兴县国土资源局委托青岛衡元德矿业权评估咨询有限公司编制了《新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿采矿权评估报告》（青岛衡元德矿评报字［2015］第101号），评估基准日为2015年9月30日，参与评估的资源储量为保有资源储量（122b）218.72万m3，生产规模为10万m3/年，评估计算年限为9.82年，花岗岩碎石和石粉不含税销售价格分别为42元/m3、5元/m3，固定资产投资合计772.40万元，单位总成本费用为50.49元/m3，单位经营成本为43.89元/m3，采矿权评估价值为188.08万元。

2016年1月25日，新兴县国土资源局与新兴泰野石矿有限公司签订了《采矿权有偿出让合同》，“第三条 ---矿区面积0.039平方公里，资源储量218.72万立方米，---，生产规模10万立方米/年”，“出让人同意在办理采矿权登记时，自《采矿许可证》登记发证之日起10年内将第三条所列范围内花岗岩矿的采矿权出让给受让方”。出让的采矿权价款为192万元，矿山已全部缴纳（详见附件十）。

4、评估目的

新兴县国土资源局拟出让“广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿采矿权”，按照国家有关法规规定，需对该采矿权出让收益进行评估。本次评估即是为实现上述目的而为委托人确定该采矿权出让收益提供参考意见。

5、评估对象与范围

5.1 评估对象

本项目评估对象是：广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿采矿权。

5.2 采矿权评估范围

（1）采矿许可证载明的矿区范围

根据云浮市国土资源和城乡规划管理局2016年2月22日颁发的采矿许可证（证号：C4453002010117120079969），矿山开采矿种为建筑用花岗岩，开采方式为露天开采，生产规模为10.00万立方米/年，有效期玖年壹拾壹月，自2016年2月22日至2026年1月22日。开采深度为360米至268.50米标高，矿区面积为0.30平方公里，矿区范围由6个拐点圈定，坐标范围见表5-1（1980西安坐标系）。

（2）拟变更矿区范围

2017年7月7日，云浮市国土资源和城乡规划管理局下达了《关于同意新兴县泰野石矿有限公司云端石场采矿权变更（扩大）矿区范围的批复》（云国土规划（地矿）[2017] 22号），变更后的矿区面积为0.0589km2，矿区范围由7个拐点圈定，坐标范围见表5-1（1980西安坐标系）。

表5-1                 矿区范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 原矿区范围 |  | 拟变更后矿区范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2507793.216 | 37648343.040 | 2508072.00 | 37648255.00 |
| 2 | 2507766.736 | 37648405.835 | 2508000.12 | 37648468.24 |
| 3 | 2507855.972 | 37648553.609 | 2507961.15 | 37648512.30 |
| 4 | 2507870.150 | 37648615.240 | 2507842.09 | 37648530.62 |
| 5 | 2508000.120 | 37648468.240 | 2507743.61 | 37648367.54 |
| 6 | 2508023.728 | 37648370.476 | 2507865.00 | 37648282.00 |
| 7 |  |  | 2507984.00 | 37648242.00 |
|  | 开采深度:150.7m至5m 矿区面积:0.0393平方公里 |  | 开采深度:150m至5m 矿区面积:0.0589平方公里 |  |

（3）矿产资源储量估算范围及资源储量

深圳市地质局2017年7月编制的《广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿资源储量核实报告》储量估算范围与上述“批复”划定的矿区范围一致。截至 2017年3月1日，拟变更采矿权范围内累计查明资源储量428.24万m3（原采矿许可证保留范围内267.84万m3，扩大范围内160.40万m3），拟变更采矿权范围内保有资源储量（122b）282.56万m3（原采矿许可证保留范围内147.87万m3，扩大范围内134.69万m3）。

根据《矿业权出让收益评估合同书》及采矿权出让收益评估相关文件，本次评估范围为上述“批复”划定的矿区范围。截止评估基准日，上述范围未设置其他矿业权，无矿业权权属争议。

6、评估基准日

本采矿权出让收益评估项目的评估基准日根据《矿业权出让收益评估合同书》确定为2018年3月31日，该日期距评估委托日时间较近，在近几个月内未发生过重大的经济变动事件，报告中所采用的取费标准均为该评估基准日的客观有效标准。

7、评估依据

7.1 法律法规依据

（1）《中华人民共和国矿产资源法》(1996年8月29日修正颁布）；

（2）《中华人民共和国资产评估法》（2016年12月1日起实施）;

（3）《矿产资源开采登记管理办法》（国务院1998年第241号令）；

（4）《探矿权采矿权转让管理办法》（国务院1998年第242号令）；

（5）《矿业权出让转让管理暂行规定》（国土资源部国土资[2000]309号文）；

（6）“关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告”（国土资源部公告，2006年18号）；

（7）《国土资源部关于施行矿业权评估准则的公告》（国土资源部公告,2008年第6号）；

（8）《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》（国土资规〔2017〕5号）;

（9）财政部 国土资源部关于印发《矿业权出让收益征收管理暂行办法》的通知（财综〔2017〕35号）;
    （10）《固体矿产勘查规范总则》（国家标准GB/T13908-2002）；

（11）《固体矿产资源/储量分类》（国家标准GB/T17766-1999）；
    （12）《中国矿业权评估准则》；
    （13）《矿业权评估指南》；

（14）《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008）；
    （15）《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》。

7.2 经济行为依据

（1）与新兴县国土资源局2018年3月19日签订的《矿业权出让收益评估合同书》（新国土资矿评合字[2018]第01号）。

7.3 矿业权权属依据

（1）采矿许可证（证号：C4453002010117120079969）；

（2）营业执照（统一社会信用代码：91445321783892729T）；

（3）《关于同意新兴县泰野石矿有限公司云端石场采矿权变更（扩大）矿区范围的批复》（云国土规划（地矿）[2017] 22号）。

7.4 评估参数选取依据

（1）深圳市地质局2017年7月编制的《广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿资源储量核实报告》及其评审意见书（粤资储评审字[2017]122号）和评审备案证明；

（2）云浮市科信矿山工程技术咨询有限公司2017年9月编制的《广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》及其审查意见书（粤矿协审字[2017]23号）和备案证明；

（3）新兴县国土资源局与矿山2016年1月25日签订的《采矿权有偿出让合同》；

（4）企业提供的2014年2月11日和2015年1月26日缴纳采矿权价款的票据；

（5）企业提供的固定资产分类统计表、矿产品销售单（4页）、土地使用权投资情况说明及征地合同复印件；

（6）委托单位提供及评估机构收集的其它有关资料。

8、采矿权概况

8.1 矿区位置、交通、自然地理和经济状况

矿区位于云浮市新兴县105°方位，直线距离约26km处。矿区中心点地理坐标：东经112°26′38″；北纬22°39′45″。行政区划隶属云浮市新兴县水台镇管辖。

矿区开拓有1km简易道路连接乡道Y259，沿乡道Y259南行6km至水台镇，经县道X463可至新兴县城，交通较便利。

矿区属低丘陵区，矿区内最高海拔标高+146.88m，最低点位于矿区东北部采坑，标高+57.76m，地形最大高差89.12m。区内地形西高东低，自然斜坡坡度11°～22°，总体上地势低缓。区域内最低海拔标高为矿区东部的云端村口+47m，为多条溪流汇聚处，可视为本区最低浸蚀基准面。区内植被茂密，主要生长常绿灌木、草本植物及人工栽培桉树。附近自然山坡稳定，无天然滑坡、泥石流现象。根据《广东省地震烈度区划图》（1990）资料，该区地震基本烈度为Ⅵ度区，属区域构造稳定性好的地区。本区属亚热带季风气候区，雨量充沛，气候温和，光照充足。春夏潮湿多雨，秋冬干旱少雨。多年年平均降水量1900mm，降雨多集中在4～9月，占全年降雨量的83%。旱季为10月～次年4月，降雨量占17%。极端天气日最大降雨量394mm（2005年8月22日）；年蒸发量1352～1619mm，年均湿度80%。年平均光照时数1747.5h。区内年平均气温22.2℃。

当地人口稠密，劳动力充裕，多从事农业及采矿业。农作物主要为水稻，次为茶叶、柑桔、肉桂等。区内矿产资源丰富主要有钨、锡、钼、铜、花岗岩、大理岩等，属经济欠发达地区。

8.2 地质工作概况

（1）1970年代，广东省地质局区调大队在本区进行1:20万区域地质调查，提交《1:20万高要幅区域地质图》。

（2）2002年矿权设置前，云浮市、新兴县国土资源局曾组织技术人员在本区进行花岗岩矿资源调查。

（3）2006年2月，广东协立地质技术服务中心提交《广东省新兴县水台镇云端建筑用（花岗岩）石场矿产资源储量核实报告》。核实期间，对本区开展了较为详细的地质工作，首次确认矿体赋存于燕山三期中-粗粒花岗岩体内，矿石主要为辉石二长花岗岩，受动力变质作用衍变为花岗靡棱岩。对矿石化学性质与物理性能进行了必要的采样化验与测试。对矿区资源储量进行了估算，估算结果为：截止2006年2月23日，泰野石矿云端矿区累计查明花岗岩矿资源储量矿石量90.93万m3，历年消耗花岗岩矿资源储量矿石量10.07万m3，保有花岗岩矿资源量（333）矿石量80.86万m3。

（4）2010年6月，深圳市地质局提交《广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩资源储量核实报告》。查明采矿权范围内花保有建筑用花岗岩矿资源储量（122b）矿石量114.9万m3。

（5）2015年1月，深圳市地质局提交了《广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿资源储量核实报告》。查明采矿权范围内花保有建筑用花岗岩矿资源储量（122b）矿石量218.72万m3。经广东省矿产资源储量评审中心评审（粤资储评审字〔2015〕114号），并在云浮市国土资源和城乡规划管理局备案。

（6）2017年7月，深圳市地质局编制了《广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿资源储量核实报告》，该报告于2017年8月23日经广东省矿产资源储量评审中心评审（粤资储评审字[2017]122号），并于2017年9月7日在云浮市国土资源和城乡规划管理局备案。

8.3、矿区地质特征

8.3.1 地层

矿区内除出露第四系（Q）残坡积层外，未见其它地层。

第四系残坡积层（Q）：岩性为砂、砾，卵石，局部粉质粘土，厚度2～12m，平均厚度约7m。

8.3.2 岩浆岩

矿区主要出露晚侏罗世（燕山三期）侵入岩，属新兴复式花岗岩体，呈巨大岩基状产出，其岩性为黑云母花岗岩、二长花岗岩等。岩体受韧性剪作用和变质作用靡棱岩化、片麻岩化发育，岩石普遍具眼球状构造，片麻状构造等，原岩大多变质为花岗质初糜棱岩、花岗片麻岩等。

8.3.3构造

矿区内无规模较大的断裂构造，发育两组剪节理，产状分别为：45°～65°∠42°～79°；105°～128°∠51°～88°。节理面紧闭，节理间距0.2 ～2.5m。

8.3.4 矿体特征

矿区矿石为微风化、未风化花岗质初糜棱岩，赋存于燕山三期（γ52(3)) 新兴复式花岗岩体中，矿体呈巨块状大面积产出，质量均匀、分布连续、岩体完整，厚度大，矿体向四周及深部延出采矿许可证外。在变更的矿区范围内，矿体平面形态呈不规则多边形，长约350m，宽约230m，最低采矿标高+5m，埋深0m～140m，矿体厚度约100m。矿体顶部被第四系残坡层和强中风化花岗质初糜棱岩所覆盖，覆盖层厚度约12m。根据矿体形态、产状和变更批复文件，圈定标高+150～+5m内的微风化、未风化花岗质初糜棱岩为矿体。

8.3.5 矿石质量

（1）矿石结构及构造

根据岩矿鉴定，矿石为花岗质初糜棱岩，灰色，灰白色，初糜棱结构，变余花岗结构，鳞片粒状变晶结构，定向构造、花岗片麻状构造、块状构造。

（2）矿石矿物成分

岩石受剪切应力作用明显，韧性变形较强烈，由碎斑和基质两部分组成，矿物分布可见定向，且后期重结晶明显，呈初糜棱结构。

碎斑矿物成分为石英、长石，变形已较强烈，大小在0.2—3.8mm，可见碎裂、旋转、波状消光。其中石英碎斑多呈定向拉长的扁豆状、椭球状定向分布，细粒化重结晶明显。长石碎斑可见钾长石和斜长石类，多呈次棱角状、碎裂状，边缘常见被挤压碎裂呈碎粒、碎粉，定向分布。钾长石类为正长石、条纹长石、微斜长石，其中条纹长石主晶为正长石，客晶为条纹状钠长石；微斜长石可见格子双晶；斜长石类为钠-更长石，钠-更长石可见聚片双晶，部分较强绢云母化或粘土化。

基质组成主要为糜棱状石英、长英质碎粒、碎粉、绢云母及少量黑云母，糜棱状矿物呈条纹、条带状定向分布，其中石英重结晶明显，常见流动、弯曲、褶皱等现象。绢云母为重结晶的碎粉，局部聚集呈带状沿碎斑边缘定向分布。黑云母呈扭曲片状、带状，绿泥石化较强，析出铁质，整体呈定向分布。

锆石，半自形粒状，粒径0.03—0.1mm。不透明矿物，它形粒状，粒径0.02—0.06mm，零星分布。绿帘石，半自形粒状，粒径0.03—0.1mm，局部呈集合体状较定向分布于基质中。

根据岩石的矿物组合及其结构特征认为：岩石原岩为花岗岩，后期经历了较强的韧性剪切变质作用而成，且石英后期重结晶现象明显。

（3）矿石物理性能

本次核实工作在剖面及钻孔中采集9件样品进行饱和抗压强度测试，矿石饱和状态下的抗压强度94.2～185.2 Mpa，平均值为118.9MPa，满足建筑用碎石饱和抗压强度≥80MPa的要求。

矿体内未发现强烈的多金属矿化，矿石耐风化、抗腐蚀能力强，化学稳定性较好，含有害化学元素的成份较低。取矿石样送核工业二九〇研究所进行放射性内、外照射指数检测，检测结果为：内照射指数IRa＝0.58≤1.0，外照射指数Iγ＝1.27≤1.3。2015年储量核实工作取矿石样送进行放射性内、外照射指数检测，检测结果为：内照射指数IRa＝0.6≤1.0，外照射指数Iγ＝1.4≤1.9。

根据放射性检测结果和就高不就低原则，将矿石划为B类装饰装修材料，不可用于Ⅰ类民用建筑的内饰面，但可用于Ⅱ类民用建筑物、工业建筑内饰面及其他一切建筑物的外饰面。

（4）矿石质量变化特征

本矿床矿石质量不因矿体埋深和水平展布发生显著改变，矿体在垂向和水平方向上表现出较好的各向同性性，矿石质量总体上稳定。

8.3.6 矿体围岩和夹石

矿体围岩主要为开采境界线以外或各矿段准采标高以下的花岗质初糜棱岩。矿体内无夹石。

8.3.7 矿体成因及远景

本区矿体属燕山旋回第三期侵入花岗岩，分布范围广，经矿区外围调查，矿区内花岗岩呈巨大岩基状产出，矿层厚度大，分布范围广，质量稳定，矿床远景好。

8.3.8 矿石加工技术性能

本矿的矿石加工环节简单，将采出的原矿石，装载机装上汽车、汽车运至颚式破碎机进行破碎。

破碎生产工艺流程采用三级闭路复式破碎筛分工艺。石料从采场用汽车运输至破碎站受料仓，料仓设有格筛，个别大于630mm的块石用电葫芦吊出，采用液压锤式预先进行冲击破碎处理。格筛筛下产品进入尾泥堆场。格筛筛上产品用振动给料机送到PE750×1060颚 式破碎机破碎，破碎产品经胶带输送机送入圆振筛，筛上（+40mm)产品进入1750标准圆锥破碎机进行中碎，筛下（-40mm）产品与中碎产品合并送至双层圆振筛，+40mm粒级产品进入φ 1200短头圆锥破碎机进行细碎，细碎后产品闭路返回圆振筛。圆振筛+20mm～40mm粒级作为最终产品，圆振筛-20mm粒级送至另一台双层圆振筛筛分后分成0mm～10mm、10mm～20mm产品，各产品分别运至产品堆场和石粉堆场。

8.4、开采技术条件

8.4.1 水文地质条件

矿区地下水主要为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，据野外调查，边坡无渗水现象，目前采坑中部集水池中有少量积水，积水深度约1m。含水层补给水源主要为大气降雨，大气降雨是矿坑积水的主要因素，在开采区周围做好排水渠，防止自然降雨流入矿坑，矿山主要采用凹陷式开采，采坑水不能自排，采矿场须设置集水池，配备机械排水系统外排。根据《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908—2002）附录B判别矿区水文地质条件复杂程度为中等类型。

8.4.2 工程地质条件

矿坑边坡第四系残坡积层和风化层松散软弱层厚度较大，露天开采采边坡总高度大，排土场堆土方量较大，可能诱发崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害，采矿过程中须预留足够的安全边坡角，做好边坡防护。根据《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908—2002）附录B判别矿区工程地质条件复杂程度为中等类型。

8.4.3 环境地质条件

（1）环境地质现状

矿区内未发现滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害现象。由于矿山建设和采矿活动，需修筑矿山道路和剥离表土，对矿山周围的环境地质产生一定影响，破坏了原有植被，造成轻微的水土流失。采矿活动采用爆破方式，炸药有害物质残留对土壤污染，用药量少对土壤污染甚微。矿石破碎存在粉尘随风扩散，污染空气，但矿区远离居民区，矿石加工选矿的粉尘对周围村镇居民生产生活的影响小。此外采矿活动无其它有毒有害物质排放。

矿区内的矿石放射性物质含量不高，矿石经采样送核工业二九〇研究所经过放射测试，其放射性强度符合B类装饰装修材料要求，因此对环境污染和人类身体健康的危害较小。

（2）环境地质预测

未来矿山开采过程中，由于开采强度加大，表土剥离量增多；矿坑边坡高度增加。如排土堆放不合理，矿坑边坡坡角和台阶宽度高度不符安全要求，可能产生滑坡、崩塌、泥石流、水土流失及水体污染。建议采取有效措施，严格按照《广东省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》进行采矿作业,当矿坑底部到达最低开采标高后，采用边开采边回填，减少表土排土的外排，矿坑留好安全边坡，防止以上灾害的发生。矿山排土场区堆土方量较大，坡面裸露且土质疏松，在强降雨条件下容易产生较大的水土流失。未来矿山开采将形成大量弃土，排土场需扩大范围，重新设计堆放参数，分台阶、分层碾压，在排土场坡脚修建拦砂坝，四周和平台布置浆砌石截排水沟，排水沟出口设置沉砂池。未来排土场将增加压占土地面积，排土场弃土被雨水冲刷将造成水土流失，排土场淋滤水需经沉砂池澄清后外排，避免造成水质污染。

矿山占用土地主要为林地，目前矿山南部植被较发育，原生植被为亚热带常绿阔叶林，主要植被为杉树、桉树、马尾松和灌木。未来矿石开采将剥离表土，破坏地表植被，形成裸露开采台阶边坡，造成水土流失，破坏地形地貌景观及土地资源。

根据《广东省地震动峰值加速度区划图》（GB8306-2001），矿区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05g。矿坑边坡覆盖层及花岗质初糜棱岩为主，土层以砂砾粘土为主，粘粒含量较高，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）第4.3条判别边坡土层不液化。矿段内没有发现活动断裂。边坡只要合符设计要求，矿坑边坡失稳的可能性较小。

综上所述，矿石及废物不易分解出有害组分，采矿活动过程只要做好预防措施，一般不会形成对附近环境和水体的污染，矿区现状无环境地质问题，但是高边坡开采有边坡失稳、地形地貌景观破坏等地质灾害和环境地质问题。因此，根据《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908—2002）附录B判别矿区环境地质条件复杂程度为中等类型。

8.5、矿山开发利用现状

- 矿区现有一个采场，采剥面积达102000m2，最大露采长470m、宽330m。现状已形成的最大开采标高150m ，矿区经多年开采，形成大面积开挖高边坡，已形成4个台阶（+115m、+105m、+85m、+60m），台阶高度为10～25m，台阶平台宽度5m～8m，台阶边坡角45°～60°，局部边坡角达到80°。

- 9、评估过程

本项目评估日期为2018年3月16日至2018年7月3日。按照有关规定，本公司组织评估小组对广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿采矿权出让收益评估实施了如下评估程序：

（1）接受委托阶段：2018年3月16日，新兴县国土资源局通过公开摇号方式确定由我公司进行本项目采矿权出让收益评估。我公司组成评估小组，拟定评估工作计划和评估方案，提供了评估所需要准备的资料清单。

（2）现场查勘、尽职调查阶段：2018年4月2日，本项目评估人员张建军（矿业权评估师、地质矿产高级工程师）、刘永昌（评估助理）等人与该矿山负责人张桂宗（电话13822284722）一起对矿山进行了实地勘察和调查，查看了矿山有关地质资料和地形地貌等情况，咨询了解了该矿周边矿山的生产经营情况，搜集了评估所需的有关资料。

（3）评定估算阶段：2018年4月3日至4月25日，本项目评估小组成员依据收集的评估资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查有关矿产开发及销售市场，按照既定的评估程序和方法，对委托评估的采矿权出让收益进行评定估算，完成评估报告初稿，复核评估结果。

（4）提交报告阶段：2018年4月26日至28日，评估报告书经过公司内部审核，在遵守评估规范、准则和职业道德的原则下，对报告作必要修改，于2018年7月3日提交正式评估报告给委托人。

- 10、评估方法

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》的规定，采矿权出让收益评估方法有四种：基准价因素调整法、交易案例比较调整法、收入权益法、折现现金流量法。

①基准价因素调整法：获取相应的矿业权市场基准价，在充分对比分析评估对象和矿业权市场基准价可比因素差异的基础上，确定可比因素调整系数。由于广东省国土资源厅尚未公布建筑用花岗岩矿的基准价，故该评估方法不适用。

②交易案例比较调整法：选择满足该方法适用条件的、具有相同或相似性的交易案例；应确定反映评估对象特点的可比因素，且各可比因素之间具有相当独立性；参照《矿业权评估参数确定指导意见》有关要求，进行可比因素的确定并计算可比因素调整系数。由于建筑用花岗岩矿交易不活跃，市场交易公开信息很少，相同或相似的交易案例不能收集到满足可比因素调整的信息资料，故该评估方法不适用。

③收入权益法：限于不适用折现现金流量法且矿产资源储量规模为小型的详查和勘探探矿权，及不适用折现现金流量法的下列采矿权：矿产资源储量规模和矿山生产规模均为小型的采矿权；评估计算的服务年限小于10年且生产规模为小型的采矿权；评估计算的服务年限小于5年且生产规模为大中型的采矿权。本项目矿山生产规模为20万m3/年，属大型(≥10万m3/年)，评估计算服务年限为10.36年，不适用收入权益法评估。

委托评估的采矿权具有独立获利能力并能被测算，其未来的收益年限和收益可以预测或确定以及承担的风险能用货币计量，《开发利用方案》中生产成本等技术资料较全，企业提供了固定资产投资统计表等资料。根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》的规定，本项目具备采用折现现金流量法的适用条件。因此本项目评估确定采用折现现金流量法。其计算公式为：

P=t=1nCI−COt⋅11+it

式中：P—矿业权出让收益评估值；

CI—现金流入量；

CO—现金流出量；

（CI－CO）t —年净现金流量；

i—折现率；

t—年序号（t=1,2,3,…,n）;

n—评估计算年限。

11、评估参数的确定

- 11.1、评估指标和参数选取依据

评估指标和参数的取值主要参考《广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿资源储量核实报告》（以下简称《储量核实报告》）及其评审意见书和备案证明、《广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》（以下简称《开发利用方案》）及其评审意见书和备案证明，以及评估人员掌握的其他资料确定。

（1）对《储量核实报告》的评述

《储量核实报告》由深圳市地质局2017年7月编制。基本查明了矿体的岩性特征及覆盖层厚度，对矿石的矿物组成、物性特征和放射性指标等进行了鉴定、测试，查明了矿床开采技术条件，采用平行断面法进行了资源储量估算，方法选用合适，资源储量类型确定基本合理。依据《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T13908－2002)和《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766-1999)等，经对《储量核实报告》分析，评估人员认为，资源储量估算符合有关规范要求；储量估算方法合适；资源储量估算参数的确定基本合理；资源储量估算结果可靠。《储量核实报告》符合有关规范要求，通过了主管部门评审备案，可作为评估依据或基础。

（2）对《开发利用方案》的评述

《开发利用方案》由云浮市科信矿山工程技术咨询有限公司2017年9月编制。《开发利用方案》设计矿山开拓、运输方案等基本合理；选择的开采方式、采矿方法、开采顺序等基本可行。设计方法、内容符合现行规范规定要求，技术、经济参数选取基本合理。该方案通过了广东省矿业协会审查，可以作为本次采矿权出让收益评估的参考或依据。

11.2、评估技术指标和经济参数

- 11.2.1、保有资源储量与评估利用资源储量

根据《储量核实报告》（P33）及其评审意见书，截至 2017年3月1日，拟变更采矿权范围内累计查明资源储量428.24万m3（原采矿许可证保留范围内267.84万m3，扩大范围内160.40万m3），拟变更采矿权范围内保有资源储量（122b）282.56万m3（原采矿许可证保留范围内147.87万m3，扩大范围内134.69万m3）。

本次评估按《储量核实报告》中保有资源储量进行评估，即参与评估的资源储量为《储量核实报告》中保有资源储量。

参与本次评估的资源储量为拟变更采矿权范围内保有的资源储量（122b）282.56万m3。

本项目评估利用的资源储量为282.56万m3。

- 11.2.2、采矿方案

《开发利用方案》（P27）设计采用露天开采，封闭圈标高为+70m，+70m以上采用山坡露天开采，+70m～+5m采用凹陷露天开采。采剥作业必须遵守“由上而下，分水平台阶开采”的原则，采用公路开拓汽车运输方案，

本次评估采用上述采矿方案。

- 11.2.3、产品方案

《开发利用方案》（P24）设计矿山产品方案为工业与民用建筑规格碎石，其中碎石规格有10～20mm、20～30mm和副产品0～10mm石粉。设计生产规模为20万m3/年（实方），换算成建筑规格碎石为26.60万m3/年（松方）以及副产石粉9.67万m3/年（松方）。（P45）岩石体重为2.62t/m3。

本次评估依据《开发利用方案》和现场调查了解到的矿山实际确定产品方案为建筑用花岗岩矿碎石和石粉。

- 11.2.4、开采技术指标

《开发利用方案》（P25、P26），设计损失量为69.96万m3（282.56-212.60），设计采矿回采率为97%，设计废石土混入率为0.5%。

本次评估依此确定设计损失量为69.96万m3，采矿回采率为97%，废石土混入率为0.5%。

- 11.2.5、评估利用的可采储量

采矿损失量=（评估利用的资源储量－设计损失量）×（1－采矿回采率）

=（282.56-69.96）×（1-97%）=6.38万m3

评估利用的可采储量＝评估利用的资源储量－设计损失量－采矿损失量

=282.56-69.96-6.38=206.22万m3

本次评估利用的可采储量为206.22万m3。

- 11.2.6、生产规模及矿山服务年限

根据《中国矿业权评估准则》和《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》有关规定：对拟变更矿区范围采矿权，应根据采矿许可证载明的生产规模或批准的矿产资源开发利用方案确定生产能力。本次评估根据《开发利用方案》确定生产规模为20.00万m3/年（实方），其中，建筑规格碎石26.60万m3/年（松方），石粉9.67万m3/年（松方）。其矿山服务年限根据下列公式计算：

式中：T—矿山合理服务年限

A—矿山生产规模

Q—可采储量

—废石土混入率

矿山服务年限： T=206.22÷［20×（1-0.5%）］=10.36年

《开发利用方案》未设计建设期，评估人员咨询矿山负责人（罗高标：13802831565）了解到，矿山只需增加部分采矿及运输设备即可达到20万m3/年生产规模，不需设置基建期，故本次评估不设计基建期。本次评估计算年限为10.36年，评估计算期自2018年4月至2028年8月。

- 11.2.7、产品价格及销售收入

（1）产品价格

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，矿业权评估中，销售收入计算一般采用当地平均销售价格，以评估基准日前的三个年度内的价格平均值或回归分析后确定评估计算中的价格参数。对小型矿山，可以采用评估基准日当年价格的平均值。

2017年9月编制的《开发利用方案》（P69）设计产品不含税销售价格分别为碎石48元/m3（松方）、石粉5元/m3（松方）。

本矿为生产矿山，评估人员只收集到矿山提供的2017年1-12月“销售单”（每月一张），销售单显示：石子、角石、石渣、石粉的销售价格分别为55.00元/m3、45.00元/m3、25.00元/m3、20.00元/m3，经咨询矿山了解到“销售单”上的销售价格为不含税价格，石子占“碎石”（石子、角石、石渣）的比例约为65%，碎石平均不含税销售价格在40～55元/m3之间，石粉的平均销售价格较稳定在20.00元/m3左右。

《开发利用方案》设计的碎石销售价格与矿山实际销售价格基本一致，石粉的销售价格比矿山实际销售价格低。根据评估对象的地质条件、开采条件、矿石质量、交通运输条件及本地区近年来的销售价格及走势，经综合考虑后确定本项目建筑用花岗岩碎石和石粉不含税销售价格分别为48元/m3、20元/m3。以此作为本项目销售价格的计算依据。

（2）销售收入

正常生产年销售收入=碎石销售收入+石粉销售收入

=碎石产量×碎石销售价格+石粉产量×石粉销售价格

=26.60×48+9.67×20=1470.20万元

11.2.8、固定资产

根据《收益途径评估方法规范（CMVS12100-2008）》、《矿业权评估参数确定指导意见》规定：“固定资产投资，可以根据矿产资源开发利用方案、（预）可行性研究报告或矿山设计等资料分析确定；也可根据评估基准日企业资产负债表、固定资产明细表列示的账面值分析确定。”“固定资产投资全部按自有资金处理，不考虑固定资产投资借款。”“依据矿产资源开发利用方案，（预）可行性研究报告或矿山设计等资料中设计的固定资产投资数据，确定评估用固定资产投资时，合理剔除预备费用、征地费用、基建期贷款利息等，作为评估用固定资产投资。一般包括分部工程费用（如井巷工程、设备、房屋建筑物）和其他费用。”“作为取值依据的资料必须是由具有规定资质的设计单位正式编制的。”

《开发利用方案》（P67）设计的固定资产投资没有列明利用“开拓运输道路及基建工程”投资原值和净值，没有“采矿设备及运输设备”原值和新增投资等，与矿山扩大生产规模后实际需增加的投资情况不一致。因此，《开发利用方案》设计的矿山固定资产投资不能作为本次评估的依据。

本次评估固定资产投资依据矿山提供的“固定资产分类统计表”确定。截止2018年3月底,矿山原有固定资产投资原值合计650万元，其中：开拓工程100万元、房屋建筑工程50万元、机器设备350万元，其他费用150万元；原有固定资产投资净值合计345万元，其中：开拓工程60万元、房屋建筑工程35万元、机器设备150万元，其他费用100万元；拟新增固定资产投资合计289万元，其中：开拓工程36万元（道路硬化）、房屋建筑工程48万元（扩建宿舍和办公室）、机器设备180万元（购置防尘钻机和更换残旧机械），其他费用25万元。“其他费用”为“生产线的防尘封闭”投资。

本次评估将“其他费用”并入“房屋建筑物”中，则，利用原有固定资产投资原值合计650.00万元，其中：开拓工程100.00万元、房屋建筑工程200.00万元、机器设备350.00万元；利用原有固定资产投资净值合计345.00万元，其中：开拓工程60.00万元、房屋建筑工程135.00万元、机器设备150.00万元；新增固定资产投资合计289.00万元，其中：开拓工程36.00万元、房屋建筑工程73.00万元、机器设备180.00万元。矿山固定资产投资原值合计939.00万元（650.00+289.00）。本次评估依此确定固定资产投资。（详见附表四）

矿山不需设置基建期，本次评估新增固定资产投资在评估基准日全部投入。

11.2.9、无形资产投资

根据《收益途径评估方法规范》（CMVS12100-2008）及《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，矿业权出让评估，需要考虑土地使用权投资或土地费用。

根据企业提供的“关于土地使用权投资或土地费用的情况说明”，为使矿山开采活动能正常进行，矿山征用的矿区范围内的部分土地，征地费用合计约180万元，截止2018年3月底，征地费用已摊销41.2万元，尚未摊销额约为138.80万元。

本项目评估依此确定土地使用权投资为138.80万元，该土地使用权投资在评估基准日流出。

11.2.10、回收固定资产残（余）值、更新改造资金及回收抵扣进项设备增值税、回收抵扣进项不动产增值税

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，开拓工程按财务制度规定计提维简费、不再采用年限法计提固定资产折旧，不留残值。回收的固定资产残值应按固定资产原值乘以固定资产残值率计算。房屋建筑物、设备采用不变价原则考虑其更新资金投入，即在其计提完折旧的下一时点（下一年或下一月）投入等额初始投资（原值）。

《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），“纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。”“本通知自2018年5月1日起执行。”本次评估新增固定资产投资在评估基准日（2018年3月31日）一次全部投入，新增固定资产投资增值税不进行调整。

根据国家实施增值税转型改革有关规定，自2009年1月1日起，评估确定新购进设备（包括建设期投入和更新资金投入）按17%增值税税率估算进项增值税，设备原值按不含增值税价估算。新增机器设备进项增值税为26.15万元（180.00÷1.17×17%）。

根据国家实施增值税转型改革有关规定，本次评估在矿山生产期开始，产品销项增值税抵扣当期材料、动力进项增值税后的余额，抵扣机器设备进项增值税；当期未抵扣完的机器设备进项增值税额结转下期继续抵扣。生产期各期抵扣的机器设备进项增值税计入对应的抵扣期间的现金流入中，回收抵扣的机器设备进项增值税。

根据财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，不动产进项税率按11%计算，不动产进项税额涉及采矿系统开拓工程、房屋建筑物、以转让方式取得的土地使用权。其中，采矿系统开拓工程、房屋建筑物进项税额以采矿系统开拓工程、房屋建筑物投资额及其分摊计入的工程建设其他费用之和为基数计算。不动产进项税额分2年抵扣，生产期第一年可抵扣60%、第二年可抵扣40%。各期可抵扣进项税额从当期销项税额中抵扣，未抵扣完的结转下期继续抵扣。
   不动产进项税额=（36.00+73.00）÷（1+11%）×11%=10.80万元。不动产进项税额分2年抵扣，生产期第一年可抵扣60%为6.48万元，第二年可抵扣40%为4.32万元。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，确定房屋建筑物按30年折旧期计算折旧，按5%残值率计算残值。房屋建筑在评估计算期内回收余值113.10万元。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，确定设备综合折旧年限为12年，残值率为5%。在2025年投资更新改造资金503.85万元，同时回收残值25.19万元，计算期末回收余值370.33万元，在评估计算期内回收残（余）值合计392.20万元

则评估计算期内回收固定资产残（余）值合计为505.30万元。

详见附表五、附表八。

- 11.2.11、流动资金

流动资金是指为维持生产所占用的全部周转资金。根据《矿业权评估参数确定指导意见》，采矿权评估非金属矿山的流动资金可以按固定资产资金率5%～15%估算流动资金。本着公平市场原则，参考类似企业平均水平，本项目评估确定固定资产资金率取中值10%。本项目固定资产总投资为939.00万元（650.00+289.00），则流动资金为93.90万元（939.00×10%）。

生产期第一年生产负荷100%，流动资金在生产期第一年一次性投入，评估计算期末全部回收。

- 11.2.12、经营成本及总成本费用

本项目评估的经营成本及总成本费用各项目，是根据《矿业权评估参数确定指导意见》及《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》的要求确定。

经营成本采用总成本费用扣除折旧费、折旧性质的维简费和利息支出(财务费用)确定。总成本费用采用“制造成本法”计算，由生产成本和期间费用构成。生产成本由材料费、燃料及动力费、工资及福利费、折旧费、安全费用、维修费、维简费、其他制造费用等构成。期间费用由管理费用、销售费用、财务费用（利息支出）构成。

《开发利用方案》（P68）中设计的矿山单位矿石（实方）生产成本数据不全，本次评估依据《开发利用方案》和周边类似矿山确定本次评估的生产成本。

- 材料费

- 《开发利用方案》（P68）设计单位原矿外购材料费14元/m3（不含税）。类比当地同类生产矿山数据后，评估人员认为合理，本次评估确定单位外购原材料费14.00元/m3（不含税）。

- 燃料及动力费

《开发利用方案》（P68）设计单位原矿外购燃料及动力费为12元/m3（不含税）。类比当地同类生产矿山数据后，评估人员认为合理，本次评估确定单位外购燃料及动力费用为12.00元/m3（不含税）。

- （3）工资及福利费

《开发利用方案》（P66）设计矿山定员33人，“生产人员和管理人员年平均工资按5.0万元计算，工资附加及福利等按工资总额30%计算，则全年工资总额为214.5万元”。（P68）设计单位原矿工资及福利费用为10.7元/m3（214.5÷20）。

评估人员通过电话联系矿山负责人并实地调查了解到矿山生产人员最低月工作均在6000元以上，管理人员工资均高于生产人员。评估人员在国家统计局网站查询到2016年“按行业分城镇单位就业人员平均工资”，其中广东采矿业平均工资为91276元，查询不到2017年平均工资。参照2016年平均工资确定单位原矿工资及福利费=91276元/年·人×33人÷20万m3/年=15.06元/m3。

《开发利用方案》设计的单位原矿工资及福利费偏低，本次评估确定单位原矿工资及福利费为15.06元/m3。

- （4）折旧费

固定资产折旧根据固定资产类别和财政部等有关部门规定、《中国矿业权评估准则》、《矿业权评估参数确定指导意见》，采用直线法计算，折旧费计算参见附表五。

房屋建筑物：按平均折旧年限30年、残值率5%计，正常生产年份折旧费为8.42万元。

机器设备：按平均折旧年限12年、残值率5%计，正常生产年份折旧费为39.89万元。

经测算，正常生产年份折旧费合计48.30万元，单位折旧费为2.42元/m3。

（5）安全费

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，安全费用应按财税制度及国家的有关规定提取，并全额纳入经营成本中。

根据财企〔2012〕16号《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》，“非金属矿山，其中露天矿山每吨2元，地下矿山每吨4元”，“小型露天采石场，即年采剥总量50万吨以下，且最大开采高度不超过50米，产品用于建筑、铺路的山坡型露天采石场，每吨1元”。本矿山生产规模为20万m3/年，矿山开采估摸级别属于大型，采用露天开采，依据上述通知，本次项目安全费应为2元/吨，即5.24元/m3（2×2.62）。

（6）修理费

《开发利用方案》（P66）设计“折旧维修费”为3.3元/m3，《开发利用方案》中未设计折旧费的相关内容，结合“（4）折旧费”经分析认为该费用中不含折旧费，本次评估确定其为不含税修理费3.3元/m3。

类比当地同类生产矿山数据后，评估人员认为合理，本次评估确定单位修理费为3.30元/m3（不含税）。

- （7）维简费

维简费一般包含两个部分：一是已形成的采矿系统固定资产基本折旧（折旧性质的维简费），二是维持简单再生产所需资金支出（更新性质的维简费）。根据《矿业权评估参数确定指导意见》，维简费应按财税制度及有关部门的规定提取，并全额纳入总成本费用中。

折旧性质维简费＝开拓工程投资净值÷地采原矿总产量

＝92.43万元÷207.26万m3

＝0.45元/m3

根据建筑用花岗岩矿开采特点，在评估计算年限内不考虑更新性质的维简费,本次评估确定单位折旧性质维简费取0.645元/m3。

- （8）矿山环境治理恢复基金

- 根据《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》（国发〔2017〕29号），“在矿山环境治理恢复环节，将矿山环境治理恢复保证金调整为矿山环境治理恢复基金。按照“放管服”改革的要求，将现行管理方式不一、审批动用程序复杂的矿山环境治理恢复保证金，调整为管理规范、责权统一、使用便利的矿山环境治理恢复基金，由矿山企业单设会计科目，按照销售收入的一定比例计提，计入企业成本，由企业统筹用于开展矿山环境保护和综合治理。”通知未公布具体的计提比例，本次评估按销售收入的2%计提矿山环境治理恢复基金。

- 则，正常生产年应缴纳的矿山环境治理恢复基金为29.40万元（1470.20×2%），单位矿山环境治理恢复基金为1.47元/m3（29.40÷20）。

- （9）其他制造费

《开发利用方案》未设计“其他制造费”，本次评估类比当地同类生产矿山确定单位其他制造费用为3.50元/m3。

- （10）财务费用

根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，矿业权评估中，财务费用只计算流动资金贷款利息，设定流动资金中70%为银行贷款，贷款利率按自2015年10月24日起执行的一年期贷款基准利率4.35%计算，按期初借入、年末还款、全时间段或全年计息。则正常生产年份流动资金贷款利息为：

流动资金贷款利息＝93.90万元×70%×4.35%＝2.86万元

折合单位财务费用0.14元/m3。

（11）销售费用

《开发利用方案》（P66）设计单位原矿销售费用为1.5元/m3，类比当地同类生产矿山数据后，评估人员认为合理，本次评估确定单位销售费用为1.50元/m3。

（12）管理费用

本次评估管理费用包括矿产资源补偿费、摊销费及其他管理费用。矿产资源补偿费和摊销费依据矿业权评估相关规定需重新计算。具体如下：

①矿产资源补偿费

根据《财政部 国家税务总局 关于全面推进资源税改革的通知》（财税〔2016〕53号）矿产资源补偿费费率降为零。本次评估确定矿产资源补偿费为0。

②无形资产摊销

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，摊销费包括无形资产（含土地使用权）、其他长期资产，以及后续勘查投资的摊销。本项目无形资产-土地使用权投资为一次性缴纳，需按服务年限摊销。

本次评估土地使用权投资为138.80万元，正常年摊销费为13.39万元（138.80÷10.36）,单位原矿摊销费用为0.67元/m3 (13.39÷20)。

③其他管理费用

《开发利用方案》（P66）设计单位原矿管理费用为1.50元/m3，未提及矿产资源补偿费和土地摊销费，本次评估将其列入其他管理费用。

本次评估依此确定管理费用为2.17元/m3（0+0.67+1.50）。

综上，正常生产年份总成本费用和经营成本计算如下：

单位总成本费用=材料费＋燃料及动力费＋工资及福利费＋折旧费+安全费用+修理费+维简费+矿山环境治理恢复基金＋其他制造费用＋财务费用+销售费用+管理费用

=61.24元/m3

单位经营成本＝单位总成本费用－折旧费-折旧性质维简费－财务费用-摊销费

＝57.57元/m3

详见附表六、附表七。

- 11.2.13、销售税金及附加

销售税金及附加包括城市维护建设税、资源税及教育费附加。

城市维护建设税、教育费附加计算以应交增值税为计税基数。

- （1）增值税

年应纳增值税额=当期销项税额－当期进项税额

销项税额=销售收入×增值税税率

进项税额=年外购材料、燃料及动力、修理费×增值税税率

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税（2016）36号），外购材料、燃料及动力费、修理费进项税率按17%计算。

根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），“纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%”，“本通知自2018年5月1日起执行”。本项目销项增值税税率、进项增值税税率在2018年4月为17%，2018年5月1日之后调整为16%。

根据国家实施增值税转型改革有关规定，自2009年1月1日起，新购进设备（包括建设期投入和更新资金投入）进项增值税，可在矿山生产期产品销项增值税抵扣当期材料、动力进项增值税后的余额抵扣；当期未抵扣完的设备进项增值税额结转下期继续抵扣。

正常生产年份（以2020年为例）计算如下：

销项税额=1470.20×16%=235.23万元

进项税额=（280.00+240.00+66.00）×16%=93.76万元

年应缴增值税=235.23－93.76=141.47万元

- （2）城市维护建设税（以2020年为例）

《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》规定：纳税人所在地在市区的，税率为7％；纳税人所在地在县城、镇的，税率为5％；纳税人所在地不在市区、县城或镇的，税率为1％。本项目矿权人住所为新兴县水台镇布茅村委会云端村，税率应为1％。

正常生产年应缴城市维护建设税=141.47×1%=1.41万元

- （3）教育费附加（以2020年为例）

根据国务院令第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》，教育费附加按应纳增值税额的3%计费。

根据财政部“财综[2010]98号”文《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》，确定本项目地方教育附加标准为应纳增值税的2%。

正常生产年应缴教育费附加=141.47×3%=4.24万元

正常生产年应缴地方教育附加=141.47×2%=2.83万元

- 资源税（以2020年为例）

根据广东省人民政府2016年6月30日发布的《广东省人民政府关于实施资源税改革的通知》（粤府〔2016〕67号 ），花岗岩矿（原矿）资源税税率为5%。

正常生产年份资源税=正常生产年份年销售收入×资源税税率

- =1470.20万元×5%=73.51万元

销售税金及附加合计＝城市维护建设税＋教育费附加＋地方教育附加＋资源税

- ＝81.99万元

11.2.14、企业所得税（以2020年为例）

根据2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，企业所得税税率按25%计算。

应缴企业所得税=（销售收入－总成本费用－销售税金及附加）×税率

计算年应缴企业所得税为40.85万元。详见附表八。

- 11.2.15、折现率

折现率是指将预期收益折算成现值的比率。其基本构成为无风险报酬率和风险报酬率之和。无风险报酬率选取通常可以参考发行的中长期国债利率或同期银行存款利率来确定。风险报酬率根据勘查开发阶段风险报酬率、行业风险报酬率和财务经营风险报酬率累加确定。

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，折现率参照《矿业权评估参数确定指导意见》相关方式确定，矿产资源主管部门另有规定的，从其规定。

根据“国土资源部公告2006年第18号”，凡涉及到国家收取矿业权价款的评估，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及（申请）采矿权评估折现率取8%，地质勘查程度为详查以下的探矿权评估折现率取9%。

本项目为采矿权出让收益评估，参照上述规定折现率取8%。

12、评估假设

本报告所称采矿权出让收益评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允采矿权出让收益评估值意见：

（1）所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及采选技术和经济条件等如现状而无重大变化；

（2）在矿山开发收益期内有关价格、成本费用、税率及利率因素在正常范围内变动；

（3）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

13、评估结论

13.1、评估计算年限内333以上类型全部资源储量的评估值P1

本评估机构在充分调查、了解和分析评估对象及市场情况的基础上，依据科学的评估程序，选取合理的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿采矿权评估值P1为518.89万元，大写：人民币伍佰壹拾捌万捌仟玖佰元整。

13.2、采矿权出让收益评估值的确定

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，采用折现现金流量法、收入权益法时，应根据矿业权范围内全部评估利用资源储量（含预测的资源量）及地质风险调整系数，估算出资源储量对应的矿业权出让收益评估值。计算公式如下：

P=P1Q1×Q×k

式中：P——矿业权出让收益评估值；

P1——估算评估计算年限内333以上类型全部资源储量的评估值；

Q1——估算评估计算年限内的评估利用资源储量；

Q——全部评估利用资源储量，含预测的资源量（334）？；

K——地质风险调整系数。

本项目评估计算年限内的评估利用资源储量（Q1）与全部评估利用资源储量（Q）一致，均为282.56万m3；本次评估不含（334）？资源量，k取1。将各项参数带入上述公式：

P=518.89÷282.56×282.56×1=518.89（万元）

经计算，广东省新兴县水台镇云端矿区建筑用花岗岩矿采矿权出让收益评估值为518.89万元，大写：人民币伍佰壹拾捌万捌仟玖佰元整。

14、特别事项说明

14.1、评估结果的有效期

本项目评估确定的评估基准日为2018年3月31日。按照《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》规定，评估结论使用有效期：评估结果公开的，自公开之日起有效期一年；评估结果不公开的，自评估基准日起有效期一年。如果使用本评估结果的时间超过本评估结果的有效期，本公司对使用本评估结果的后果不负任何责任。

- 14.2、评估基准日后的调整事项

评估报告基准日后发生的影响委托评估采矿权出让收益的调整事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台、利率的变动、矿产品市场价格的巨大波动等。在评估报告出具日期之后和本评估结果有效期内，如发生影响评估采矿权出让收益的调整事项，不能直接使用本评估结果。若评估基准日后有效期以内资源量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权出让收益进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权出让收益产生明显影响时，委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权出让收益。

- 14.3、其他有关事项说明

（1）本次评估结果是在独立、客观、公正的原则下作出的，本公司及参加本次评估的工作人员与委托人及相关方之间无任何利害关系。

（2）评估工作中采矿权人对所提供的有关文件材料的真实性、完整性和合法性负责并承担相关法律责任。

（3）本评估报告及附件评估计算过程的说明，报告附表及附件与本报告正文具有同等法律效力。

（4）本评估报告经本公司法定代表人、评估项目负责人和评估报告复核人签名，并加盖本公司公章后生效。

（5）本次评估按《储量核实报告》中保有资源储量进行评估，即参与评估的资源储量为《储量核实报告》中保有资源储量。

15、评估报告使用限制

本评估报告的评估结论仅供委托人确定采矿权出让收益这一评估目的和送交评估主管机关审查公示使用，未经委托人许可，我公司不会随意向他人提供或公开。本评估报告的使用权归评估委托人所有。其评估结果是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开的市场原则确定的现行公允出让收益评估值，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及交易方可能追加付出的价格等对其评估值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结果一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结果无效。

16、评估责任人员

法定代表人：

项目负责人：

报告复核人：

17、评估专业人员及报告日

张建军（矿业权评估师、地质矿产高级工程师）：

易为冰（矿业权评估师）：

曾  慧（评估助理）：

武汉天地源咨询评估有限公司

二〇一八年七月三日